| 超高频RFID天线 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RA-M89/F |  |  |

| 简单介绍 |  | 产品特性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *尺寸:259(长)*259(宽)*33(高)mm |  | *1.SMA天线接口，增益8dBi; |  |
| *工作频率:902-928MHz |  | *2.此天线小巧、性能优越，外壳采用ABS塑料; |  |
| *增益:8dBi |  | *3. 广泛应用于RFID资产管理系统、仓库管理出入库、车辆交通管理等系统。 |  |
| *极化方向:圆极化 |  |  |  |
| *重量:0.79KG |  |  |  |

| 规格描述 |  |
| --- | --- |
| 产品型号(订购代码) | RA-M89/F |
| 电 气 性 能 指 标 |  |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | ≤1.4 |
| 连接接头 | SMA母头或用户指定 |
| 前后比-dB | ≥20 |
| 极化方向 | 圆极化 |
| V面波瓣宽度-° | 60 |
| H面波瓣宽度-° | 60 |
| 雷电防护 | 直流接地 |
| 最大风抗 | 60m/s |
| 方 向 图 |  |
| 3dB波束宽度 |  |
| 机 械 电 气 性 能 |  |
| 天线颜色 | 白色 |
| 天线罩材 | ABS塑料 |
| 防护等级 | IEC IP-51 |
| 工作温度 | -40ºC to+70ºC |
| 存储温度 | -40°C to+80°C |
| 安装方式 | 螺钉安装 |
| 抱竿直径 | 40-60mm |
| 安装示意图 |  |