| 超高频RFID标签 |  |  |
| --- | --- | --- |
| TA-82/6C |  |  |

| 简单介绍 |  | 产品特性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *尺寸:86mm*54mm*3.5mm |  | *1.采用高性能Impinj芯片,贴在车窗玻璃上可达到最佳读取效果; |  |
| *工作频率:902-928MHz |  | *2.线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高; |  |
| *协议:ISO18000-6C(EPC Class 1 Gen 2) |  | *3.防伪防干扰性能高，防拆、耐高温，拥有全球唯一64位TID识别码; |  |
| *芯片:Monza 4QT芯片 |  | *4.主要应用于海关电子车牌、停车场道路自动收费管理等; |  |
| *内存容量:user区512bits，EPC区128bits，TID区64bits |  | *5.多标签同时读取，最多可同时读取数十个标签。 |  |

| 规格描述 |  |
| --- | --- |
| 产品型号(订购代码) | TA-82/6C |
| 性 能 指 标 |  |
| 工作模式 | 可读写 |
| 存储时间 | ＞10年 |
| 可擦写次数 | ＞100000次 |
| 标 签 操 作 性 能 |  |
| 读取距离(2W ERP) | ＞10米 |
| 应用环境 | 贴于前车窗玻璃后视镜下等玻璃环境中 |
| 机 械 电 气 性 能 |  |
| 材质 | 陶瓷 |
| 工作温度 | -20ºC to 85ºC |
| 存储温度 | -30°C to 125°C |
| 安装方式 | 3M VHB直接贴于玻璃表面 |
| 包装 | 100PCS/陶瓷专用盒 |