| 超高频RFID地毯天线 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RA-L69/E |  |  |

| 简单介绍 |  | 产品特性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *尺寸:1100(长)*520(宽) *27(高)mm |  | *1.超薄设计，易于安装，天线增益6dBi; |  |
| *工作频率:902-928MHz（可按不同国家或地区进行调整） |  | *2.抗干扰，防水防尘，室外全天候工作，适用于各种恶劣环境,读写速度快; |  |
| *增益:6dBi |  | *3.应用领域:体育计时，资产管理。 |  |
| *极化方向:垂直极化 |  |  |  |
| *重量:12.6KG |  |  |  |

| 规格描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品型号(订购代码) | RA-L69/E |  |
| 电 气 性 能 指 标 |  |  |
| 输入阻抗 | 50Ω |  |
| 驻波比 | ≤1.5 |  |
| 连接接头 | TNC公头或用户指定 |  |
| 前后比-dB | / |  |
| 极化方向 | 垂直极化 |  |
| V面波瓣宽带-° | 110 |  |
| H面波瓣宽带-° | 120 |  |
| 雷电防护 | 直流接地 |  |
| 方 向 图 |  |  |
| 3dB波束宽度 | 902～928MHz:水平面 | 902～928MHz:垂直面 |
| 机 械 电 气 性 能 |  |  |
| 天线重量 | 12.6kg |  |
| 天线材料 | 橡胶 |  |
| 最大输入功率 | 20W |  |
| 工作温度 | -40ºC to+60ºC |  |
| 存储温度 | -40°C to+ 80°C |  |
| 安装方式 | 贴地平铺 |  |
| 安装尺寸 | 1100(长)*520(宽)*27(高)mm |  |
| 安装示意图 |  |  |