| 超高频RFID标签 |  |  |
| --- | --- | --- |
| TA-80/6C+M1 |  |  |

| 简单介绍 |  | 产品特性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *尺寸:85.5mm*54mm*1mm |  | *1.采用ALIEN和M1芯片，复合双频卡; |  |
| *工作频率:902-928MHz+13.56MHz |  | *2.UHF芯片防伪性能高，拥有合球唯一64位TID识别码; |  |
| *协议:ISO18000-6C（EPC Class 1 Gen 2）和ISO14443 |  | *3.线极化设计在特定方向具有超高读取率、标签识别灵敏度高; |  |
| *芯片:ALIEN H3芯片和M1 HF芯片 |  | *4.主要应用于图书档案管理、道路自动收费、门禁卡、会员卡、 城市一卡通卡及其他证件卡等。 |  |
| *UHF内存容量:EPC:96bits;TID:64bits;用户区:512bits |  |  |  |

| 规格描述 |  |
| --- | --- |
| 产品型号(订购代码) | TA-80/6C+M1 |
| 性 能 指 标 |  |
| 工作模式 | 可读写 |
| 存储时间 | ＞10年 |
| 可擦写次数 | ＞100000次 |
| HF内存容量 | 8Kbits，分为16个扇区，每个扇区为4块，每块16个字节,以块为存储单位，每个扇区有独立的一组密码及访问控制 |
| UHF内存容量 | EPC:96bit;TID:64bit;用户区:512bit |
| 标 签 操 作 性 能 |  |
| 读取距离(2W ERP) | ＞10米 |
| 标签类型 | UHF超高频射频卡和Mafare-one复合卡 |
| HF协议 | ISO14443 |
| 机 械 电 气 性 能 |  |
| 材质 | PVC |
| 存储温度 | -40°C to 80°C |
| 工作温度 | -20ºC to 60ºC |