| 超高频RFID地毯天线 |  |  |
| --- | --- | --- |
| RA-L69/F |  |  |

| 简单介绍 |  | 产品特性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *尺寸: 1400*600*30mm |  | *1.超薄设计，易于安装，天线增益6dBi; |  |
| *工作频率:902-928MHz（可按不同国家或地区进行调整） |  | *2.抗干扰，防水防尘，室外全天候工作，适用于各种恶劣环境,读写速度快; |  |
| *增益:6dBi |  | *3.应用领域:体育计时，资产管理。 |  |
| *极化方向:圆极化 |  |  |  |
| *重量:7KG |  |  |  |

| 规格描述 |  |
| --- | --- |
| 产品型号(订购代码) | RA-L69/E |
| 电 气 性 能 指 标 |  |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 驻波比 | ≤1.3 |
| 连接接头 | TNC公头或用户指定 |
| 前后比-dB | 10 |
| 极化方向 | 圆极化 |
| V面波瓣宽带-° | 80 |
| H面波瓣宽带-° | 80 |
| 雷电防护 | 直流接地 |
| 最大功率(W) | 20 |
| 方 向 图 |  |
| 3dB波束宽度 |  |
| 线 长 分 类 |  |
| 蓝色不带圈 | 2M |
| 红色不带圈 | 3.1M |
| 黄色不带圈 | 4.2M |
| 绿色不带圈 | 5.3M |
| 蓝色带圈 | 6.4M |
| 红色带圈 | 7.5M |
| 黄色带圈 | 8.6M |
| 绿色带圈 | 9.7M |
| 机 械 电 气 性 能 |  |
| 天线重量 | 7kg |
| 天线材料 | 橡胶 |
| 最大输入功率 | 20W |
| 工作温度 | -40ºC to+60ºC |
| 存储温度 | -40°C to+ 80°C |
| 安装方式 | 贴地平铺 |
| 安装尺寸 | 1400*600*30mm |
| 安装示意图 |  |